转运担架车技术参数

1、规格：1950×650×500/900㎜

2、车体主要结构采用优质铝材，一次压铸成型。二氧化碳气体保护焊接工艺，焊口平整，表面采用环氧静电喷塑工艺。

3、摇手：配置全不锈钢手摇把，隐藏式设计，无噪音，寿命长。螺杆：回旋体为锌合金材质压铸工艺，采用铜棒加工制作的铜母，与丝杠密切咬合，设置有双向极限保护装置。摇手控制整体升降，升降范围高度500/900㎜，最大静载荷能力为240㎏。

4、床面下部配有4L氧气瓶架，头部和腿部各设有一个输液架插孔。

5、车面采用“奇美”ABS原生料，整体吹塑成型，强度大，寿命长。

6、采用“奇美PA-749SK”ABS原生料整体吹塑成型，两片叶状护栏，垂直升降，可隐藏于床面以下，节省空间。升起时可自动锁定，采用阻尼器装置控制速度及噪音，防止护栏快速下降。护栏安全开关设计，置于护栏下方，避免病人误操作。护栏表面光滑，结实耐用易清洁。全封闭式支撑基座，双不锈钢卡销，配助力汽弹簧，有提拉助力和缓降阻力功能。

7、背部助力器做支撑力源，升降操作方便。可手动调节高度，头部抬起角度0-65o，背部采用两支液压助力器，使背部升降更稳定，无噪音。

8、￠150mm中控刹车脚轮，压铸铝骨架，一脚刹车，四轮制动，轮面采用超级聚氨脂材料，静音耐磨，稳固灵活兼备。在运送或对接时更可靠，稳定，脚轮具有导向功能。

9、床垫蓝色牛筋布，内衬棉毡，配置输液杆。